دانشکده فني و مهندسي

گروه مهندسي آب

گزارش پروژه درس مهندسی رودخانه

عنوان:

پهنه بندی سیلاب دربخشی از رودخانه زایندهرود در محیط ArcGis و  Hec-Ras

مدرس:

تهیه کننده  :

مقدمه

دشت هاي سيلابي و مناطق مجاور رودخانه ها که به دليل شرايط خاص خويش فضاهايي مناسب براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شوند، همواره در معرض خطرات ناشي از وقوع سيلاب ها قرار دارند. از اين رو در اين مناطق تعيين ميزان پيشروي سيلاب و ارتفاع آن نسبت به رقوم سطح زمين و نيز تعيين خصوصيات سيلاب در دوره بازگشت هاي مختلف که تحت عنوان پهنه بندي سيلاب صورت مي گيرد، حائز اهميت فراوان خواهد بود. دراين پروژه از مدل هيدروليکي HEC-RAS و نرم افزارArcGIS از طريق الحاقيه HEC-GeoRAS به برآورد پهنه سيل در رودخانه زاینده رود پرداخته شده است. در اين پروژه از تصویر ماهوارهای SRTM استفاده شده است.(شکل-1)

شکل-1 عکس رودخانه مورد بررسی

برای انجام پهنه بندی ابتدا باید مسیر رودخانه، سیلاب دشتهای چپ و راست و مقاطع عرضی به نرمافزار معرفی شود. برای این کار از اکستننشن Hec-GeoRas که در محیط Gis قابل استفاده میباشد بهره گرفته شده است.(شکل-2)

برای رسم مقاطع عرضی این نکات ضروری است:

1. خطوط از ساحل چپ به راست رسم شوند

2. به اندازه نقشه باشد و بیرون نزد

3. عمود بر مسیر جریان باشد

شکل-2 مقاطع عرضی

پس از انجام مراحل فوق از پروژه خروجی برای مدل هیدرولیکی Hec-Ras گرفته میشود. پس از فراخوانی در مدل باید اطلاعات هیدرولیکی مانند ضریب زبری مانینگ، شیب در ابتدا و انتها رودخانه و دبیهای مورد نظر وارد شود. علاوه بر موارد فوق پروفیل طولی مسیر رودخانه نیز دارای اشکال میباشد که به علت عدم کیفیت تصاویر ماهوارهای است بنابراین با استفاده از مدل Hec-Ras اصلاح میشود. دبی مورد استفاده در پهنهبندی آمار مربوط به رودخانه زایندهرود است که از سایت تماب استخراج شده است. برای تبدیل دبیهای در دسترس به آمار مورد نظر که دبی با دوره بازگشتهای 2 ، 5 ، 10 ، 25 ، 50 ، 100 ، 200 و 500 ساله است از برنامه EasyFit بهره گرفته شده است. فرمولهای برازش داده شده به آمارهای ورودی 64 رابطه میباشد که برای انتخاب بهترین از آزمون مجموع امتیاز از نظر شاخصهای Kolmogorov-Smirnov ، Anderson Darling و Chi-Squared استفاده شده است که رابطه Burr دارای کمترین رتبه است. بر اساس این رابطه دبی با دوره بازگشتهای مذکور در جدول1 قابل مشاهده است.

جدول1- دوره بازگشت و دبی مربوط به آن

| دوره بازگشت | دبی(مترمکعب بر ثانیه) |
| --- | --- |
| 2 | 5/71 |
| 5 | 8/102 |
| 10 | 83/129 |
| 25 | 69/174 |
| 50 | 07/218 |
| 100 | 05/272 |
| 200 | 3/339 |
| 500 | 33/454 |

پس از انجام مراحل فوق پروژه برای پهنه بندی سیلاب آماده شده است و برای این کار مجدداً به ArcGis بازگردانده میشود. علاوه بر جی آی اس  در مدل هکرس نیز با استفاده از گزینه  RasMapper میتوان جهنه بندی سیل انجام داد. برای مقایسه نتیجه از هردو روش استفاده شده است.

همانگونه که در شکلهای ذیل مشاهده میشود پهنه سیل از هردو روش مشابه بوده و جز به مقدار خیلی کم در گوشهها بر یکدیگر منطبق هستند. علت آن نیز تغییر فرمت نقشه ارتفاعی میباشد.

شکل3-پهنهبندی سیلاب با دوره بازگشت مختلف تولید شده با Arcgis

شکل4-پهنهبندی سیلاب با دوره بازگشت مختلف تولید شده با Hec-Ras

شکل5-پهنهبندی سیلاب با دوره بازگشت 2 سال

شکل6-پهنهبندی سیلاب با دوره بازگشت 5 سال

شکل7-پهنهبندی سیلاب با دوره بازگشت 10 سال

شکل8-پهنهبندی سیلاب با دوره بازگشت 25 سال

شکل9-پهنهبندی سیلاب با دوره بازگشت 50 سال

شکل10-پهنهبندی سیلاب با دوره بازگشت 100 سال

شکل11-پهنهبندی سیلاب با دوره بازگشت 200 سال

شکل12-پهنهبندی سیلاب با دوره بازگشت 500 سال